UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO:

LABORATÓRIO:

ANEXO B: MODELO/EXEMPLO DE FICHA DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS – FDSRQ

IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO E DO GERADOR

Nome do resíduo: Formaldeído Peso: 6,5 L Gerador: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB Local: Telefone para emergência: 193 e 192

COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Substância: Fórmula: HCHO P.M.: 30,03 - Registro (nº CAS): 50-00-0 - Efeitos nocivos à saúde Efeitos agudos: Causa severa irritação do trato respiratório e na pele, queimadura nas mucosas, dificuldade de respiração. - Perigos físicos e químicos Incêndio e explosão: Não disponível - Perigos específicos: Combustível/ Corrosivo

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Inalação: Remover para local ventilado. Chamar um médico - Contato com a pele: Lavar com bastante água. Retirar as roupas contaminadas - Contato com os olhos: Lavar com água corrente por 15 min. Consultar um oftalmologista. - Ingestão: Beber muita água. Procurar auxílio médico imediato. - Elementos apropriados da rotulagem: Perigo. Causa queimadura severa à pele e dano aos olhos. Após o contato com a pele, lavar imediatamente com água. Após o contato com os olhos lavar imediatamente com água.

MEDIDAS DE CONTROLE DE COMBATE A INCÊNDIO, DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

- Métodos especiais de combate à incêndio: Não disponível - Perigos específicos da combustão do produto químico: Combustível líquido, normalmente não há perigo de fogo. Quando aquecido, gases inflamáveis evaporam, formando uma possível mistura explosiva com o ar. - Precaução ao meio ambiente: Não enviar o produto para redes de águas residuais

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio: Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual para evitar contato com a pele e mucosas. Abrir e manusear as embalagens com cuidado. - Armazenamento: Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e limpo. Temperatura ambiente. condições que devem ser evitadas: Não armazenar junto com materiais incompatíveis

CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI’s apropriados para: - Proteção respiratória: Máscara - Proteção da pele e do corpo: Avental de napa e luvas de butilo - Medidas de higiene: Apropriadas: Atenção especial deve ser tomada quanto à comida e bebida, mantendo-as distantes de qualquer contaminação, todo o pessoal deve higienizar completamente as mãos antes das refeições; - Precauções especiais: Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica. Manter chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais onde haja manipulação do produto.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado Físico: líquido límpido, incolor. - pH: 2,5 – 4,0 - Ponto de fulgor: 93ºC (vaso aberto) - Solubilidade: em água: solúvel - Reatividade: não disponível - Limite de inflamabilidade: Não disponível - Estabilidade Química: Estável - Incompatibilidade Química: Não disponível

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: - DL50 (oral,rato): 100 mg/kg / - DL50 (cutânea, coelho): 220,1 mg/kg / - LC50 (inalação, rato): 0,578 mg / l / 4h - Toxicidade crônica: Não disponível - Carcinogenicidade: Não disponível - Multagenicidade: Não disponível

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Bio-acumulação: Não se prevê qualquer bio acumulação - Ecotoxicidade: Efeitos ecológicos: Tóxico para os organismos aquáticos. - Degradabilidade e Persistência: Biodegradação: 97,4% / 5 d

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Classe III- - Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente. - Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior reutilização ou disposição final. - Embalagem usada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio ambiente.

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

- Resolução ANTT - Número ONU: 2209 - Nome para embarque: FORMALDEIDO, SOLUÇÃO, com no mínimo 25% de formaldeido - Classe de risco/divisão: 8 - Número de risco: 80

REGULAMENTAÇÕES

- ABNT NBR - Lei n° : - Regulamentações específicas para o produto químico - Liquido corrosivo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Há necessidades especiais de treinamento, uso recomendado e possíveis restrições ao resíduo químico perigoso. Local apropriado para descarte e/ou incineração.

___________________________________________________

RESP. TÉCNICO

SIAPE